# 241 - CONSTRUCTIONS ET STRUCTURES METALLIQUES

Cette activité concerne la réalisation des ossatures de bâtiments ou structures similaires. Elle comprend la réalisation des travaux accessoires ou complémentaires suivants :

-	le montage levage des ouvrages,

-	les travaux en sous-oeuvre,

-	la couverture et le bardage lorsque ceux-ci sont directement fixés à l'ossature,

-	l'isolation thermique et acoustique dont les techniques de mise en oeuvre relèvent par nature de cette activité.

En fonction de leurs moyens techniques (atelier, outillage, personnel) et de leur capacité annuelle de production, les entreprises titulaires des qualifications 2412, 2413 et 2414 se verront attribuer une des mentions en clair suivantes :

"Production annuelle inférieure à 2.500 tonnes"

"Production annuelle supérieure à 2.500 tonnes"

"Production annuelle supérieure à 5.000 tonnes"

"Production annuelle supérieure à 10.000 tonnes".

2411	Constructions et structures métalliques - (technicité courante).

Entreprise qui, possédant un bureau d'études ou pouvant faire appel à un bureau d'études extérieur, réalise des ossatures de bâtiments ou structures similaires à caractéristiques courantes dont la portée peut éventuellement être supérieure à 20 mètres et la hauteur 10 mètres entre le sol et le faîtage, tels que :

-	bâtiments pour activités industrielles, commerciales ou agricoles, recevant, le cas échéant, des dispositifs de manutention : monorails, potences et ponts roulants dont la force n’excède pas 50 kN au crochet ;

-	bâtiments pour habitations ou bureaux;

-	poutres et solives pour planchers;

-	passerelles industrielles et passerelles de service.

La qualification 2411 entraîne automatiquement l’attribution de la qualification 4421 « Structures métalliques ».

2412	Constructions et structures métalliques - (technicité confirmée).

Entreprise qui, possédant un bureau d'études ou pouvant faire appel à un bureau d'études extérieur, réalise des ouvrages de bâtiments ou structures similaires de difficulté ou complexité moyenne dont la portée n’excède pas 35 mètres et la hauteur 15 mètres entre le sol et le faîtage, tels que :

-	bâtiments pour activités industrielles, commerciales ou agricoles, recevant, le cas échéant, des dispositifs de manutention : monorails, potences, ponts roulants dont la force n’excède pas 100 kN au crochet,

-	immeubles de bureaux ou d'habitation de dimensions usuelles,

-	charpentes de poste de transformation,

- abris de quais, potences, ouvrages comparables,

- passerelles piétonnes ou passerelles cyclables de longueur inférieure à 8 mètres,

- passerelles industrielles et passerelles de service.

2413	Constructions et structures métalliques - (technicité supérieure).

Entreprise qui, possédant un bureau d'études, et pouvant faire appel à un bureau d’études extérieur, réalise des ouvrages nécessitant des études et calculs complexes et présentant des difficultés d’exécution, en raison :

- de leurs dimensions (portée et hauteur),

- de la nature des charges portées (ponts roulants de capacité  250 kN),

- du comportement particulier (non linéaire de leur structure),

- des techniques d’assemblage utilisées,

- des contraintes de montage, etc.,

et entrant dans les catégories suivantes :

- bâtiments pour activités industrielles, commerciales ou agricoles recevant, le cas échéant, des dispositifs de manutention : monorails, potences, pont roulants,

- établissements recevant du public,

- grands immeubles de bureaux ou d'habitation,

- grands hangars d'aviation et leurs portes,

- installations sidérurgiques, pétrochimiques,

- ouvrages à ossatures tridimensionnelles, etc.

L'entreprise dispose d'équipements appropriés à l’exécution des assemblages, notamment par soudure, y compris un ensemble de modes opératoires qualifiés au sens de la norme NF EN 288 et de moyens de contrôle. Le personnel affecté au soudage comporte plus de la moitié de soudeurs qualifiés.

2414	Constructions et structures métalliques - (technicité exceptionnelle).

Entreprise qui, possédant un bureau d'études, et pouvant faire appel à un bureau d’études extérieur, réalise des ouvrages dont la conception, la fabrication et le montage participent au progrès des techniques de la Construction Métallique, tant par les dimensions, portées ou degrés de complexité, que par les nuances des aciers utilisés et procédés d’assemblages mis en oeuvre.

L'entreprise dispose d'importants moyens de conception et de calcul appropriés à la complexité des ouvrages et utilise, de plus, des équipements et des moyens de contrôle de qualité d'exécution qu'exige en particulier le soudage.

# 243 - CONSTRUCTIONS MODULAIRES ET SUR SYSTEMES

# Constructions modulaires

# Entreprise qui étudie et réalise des constructions à structures métalliques par juxtaposition et superposition de modules identiques.

# Constructions sur systèmes

Les entreprises étudient et réalisent sur systèmes identifiés, à partir d'ensembles de composants de série des bâtiments à structures métalliques -fabriquées dans leurs ateliers- à dispositions et plans variables, pour toute destination.

245 - FOURNITURE ET POSE DE CONSTRUCTIONS INDUSTRIALISEES

2451	Fourniture et pose de bâtiments industrialisés.

Entreprise qui, recevant de fabricants nommément désignés l'ensemble des composants de série pour réaliser des constructions industrialisées ne dépassant pas 2 niveaux, est capable d'assurer l’entière responsabilité de la fourniture et de la pose desdites constructions.

Ces dernières doivent :

-	être conformes aux prescriptions de la réglementation et des normes en vigueur en France,

-	être posés conformément aux règles de montage données par le fabricant.

Les opérations de montage-levage doivent être effectuées conformément aux règles de cette profession par un personnel qualifié dont la classification doit correspondre au minimum au niveau III défini par la filière "Montage-Levage" de la classification nationale des ouvriers du Bâtiment.

# 246 - ORGANES DE STOCKAGE VERTICAUX POUR PRODUITS GRANULAIRES OU PULVERULENTS

Sont considérés comme organes de stockage verticaux, ceux dont le Rapport Hauteur/plus grande dimension horizontale est supérieur à 0,8.

Les capacités unitaires indiquées dans les qualifications ci-après s'apprécient par cellule de stockage.

- Organes de stockage verticaux de technicité confirmée

Entreprise qui, possédant un bureau d’études ou pouvant faire appel à un bureau d’études extérieur réalise des organes de stockage verticaux d’une capacité unitaire jusqu’à 1000 m3

L’entreprise dispose d’équipements appropriés à l’exécution des assemblages, notamment par soudure. Son personnel comprend au moins deux soudeurs qualifiés.

- Organes de stockage verticaux de technicité supérieure

Entreprise qui, possédant un bureau d’études et pouvant faire appel à un bureau d’études extérieur, réalise des organes de stockage verticaux d’une capacité unitaire supérieure à 1000 m3.

L’entreprise dispose d’équipements appropriés à l’exécution des assemblages, notamment par soudure y compris un ensemble de modes opératoires qualifiés au sens de la norme NF EN 288 et de moyens de contrôle. Le personnel affecté au soudage comporte plus de la moitié de soudeurs qualifiés.

247 – ORGANES DE STOCKAGE HORIZONTAUX POUR PRODUIT GRANULAIRE OU PULVERULENTS

- Organes de stockage horizontaux

Entreprise qui, possédant un bureau d’études et pouvait faire appel à un bureau d’études extérieur réalise des organes de stockage horizontaux de toute capacité.

L’entreprise dispose d’équipements appropriés à l’exécution des assemblages, notamment par soudure. Son personnel comprend au mois deux soudeurs qualifiés.

# 248 - PYLONES ET TOURS DE TRANSMISSION

- Pylônes de transports ou de distribution d'énergie électrique

Entreprise qui, possédant un bureau d’études et pouvant faire appel à un bureau d’études extérieur, réalise des pylônes de transport ou de distribution d’énergie électrique.

L’entreprise dispose d’équipements appropriés à l’exécution des assemblages, notamment par soudure. Son personnel comprend au moins deux soudeurs qualifiés.

- Pylônes haubanés ou encastrés pour télécommunication ou éclairage

Entreprise qui, possédant un bureau d’études et pouvant faire appel à un bureau d’études extérieur, réalise des pylônes haubanés ou encastrés pour télécommunication ou éclairage de toute hauteur.

L’entreprise dispose d’équipements appropriés à l’exécution des assemblages, notamment par soudure, y compris un ensemble de mode opératoire qualifiés au sens de la norme NF EN 288 et de moyens de contrôle. Le personnel affecté au soudage comporte plus de la moitié de soudeurs qualifiés.

# 249 - OSSATURES D'APPAREILS DE LEVAGE, DE MANUTENTION ET DE TRANSPORT

2492	Ossatures de ponts roulants et d’appareils de levage de technicité confirmée

Entreprise qui, possédant un bureau d’études ou pouvant faire appel à un bureau d’études extérieur, réalise des ossatures de ponts roulants et d’appareils de levage, ayant à la fois une portée au plus égale à 20 mètres et une force au plus égale à 100 kN.

L’entreprise dispose d’équipements appropriés à l’exécution des assemblages, notamment par soudure. Son personnel comprend au moins deux soudeurs qualifiés.

- Ossatures de ponts roulants et d’appareils de levage de technicité supérieure

Entreprise qui, possédant un bureau d’études et pouvait faire appel à un bureau d’études extérieur, réalise des ponts roulants, des grues roulantes sur portiques, des portiques roulants ayant à la fois une portée supérieure à 20 mètres et une force supérieure à 100 kN, des appareils d’importance comparable.

L’entreprise dispose d’équipements appropriés à l’exécution des assemblages, notamment par soudure, y compris un ensemble de modes opératoires qualifiés au sens de la norme NF EN 288 et de moyens de contrôle. Le personnel affecté au soudage comporte plus de la moitié de soudeurs qualifiés.

- Support de téléphériques et de transporteurs aériens.

Entreprise qui, possédant un bureau d’études et pouvait faire appel à un bureau d’études extérieur, réalise des supports de téléphériques et de transporteurs aériens.

L’entreprise dispose d’équipements appropriés à l’exécution des assemblages, notamment par soudure, y compris un ensemble de modes opératoires qualifiés au sens de la norme NF EN 288 et de moyens de contrôle. Le personnel affecté au soudage comporte plus de la moitié de soudeurs qualifiés.

# 251  - PONTS RIGIDES

2511	Ponts et passerelles rigides (technicité courante)

Entreprise qui, possédant un bureau d’études ou faisant appel à un bureau d’études extérieur, réalise des ponts et passerelles rigides fixes de tous types, de portée au plus égale à 35 mètres, et qui sont exécutés, soit en construction rivée ou boulonnée en acier de toutes nuances, soit en construction soudée en acier dont la limite d’élasticité est au plus égale à 355 N/mm².

L’entreprise dispose d’équipements appropriés à l’exécution des assemblages, notamment par soudure. Son personnel comprend au moins deux soudeurs qualifiés.

Les passerelles piétonnes ou passerelles cyclables de longueur inférieure à 8 mètres relèvent de la qualification 2412.

2512	Ponts et passerelles rigides (technicité confirmée)

Entreprise qui, disposant d'un bureau d'études, et pouvant faire appel à un bureau d’études extérieur, conçoit et réalise des ponts et passerelles rigides fixes, de tous types, de portée au plus égale à 90 mètres et qui sont exécutés, soit en construction rivée ou boulonnée en acier de toutes nuances, soit en construction soudée en acier dont la limite d’élasticité est au plus égale à 355 N/mm².

L’entreprise dispose d’équipements appropriés à l’exécution des assemblages, notamment par soudure, y compris un ensemble de modes opératoires qualifiés au sens de la norme NF EN 288 et de moyens de contrôle. Le personnel affecté au soudage comporte plus de la moitié de soudeurs qualifiés.

2513	Ponts et passerelles rigides (technicité supérieure)

Entreprise qui, disposant d'un bureau d'études, et pouvant faire appel à un bureau d’études extérieur, comprenant un département montage, conçoit et réalise des ponts et passerelles rigides fixes de tous types, de portée au plus égale à 120 mètres, en construction rivée, boulonnée ou soudée en acier de toutes nuances.

Elle dispose des techniciens et équipements nécessaires à l’exécution et au contrôle, à savoir :

- ingénieurs soudeurs, maîtrise et soudeurs qualifiés en nombre suffisant et régulièrement contrôlés par un organisme habilité, en usine aussi bien que sur chantier,

- moyens d’usinage et équipements de soudage semi-automatique et automatique,

- moyens de contrôle radiographique et de contrôle de dureté,

ainsi que d’un ingénieur spécialisé en montage et disposant de références.

2514	Ponts et passerelles rigides (technicité exceptionnelle)

Entreprise qui, disposant d'un bureau d'études et pouvant faire appel à un bureau d’études extérieur, comprenant un département montage, conçoit et réalise des ponts ou passerelles rigides fixes, de tous types et de toutes portées, en construction rivée, boulonnée ou soudée en acier de toutes nuances, considérés comme d’importances exceptionnelles, tant par leurs dimensions, que leur conception et leur complexité technique.

Elle dispose des techniciens et équipement nécessaires à l’exécution et au contrôle, à savoir :

- ingénieurs soudeurs, maîtrise et soudeurs qualifiés en nombre suffisant et régulièrement contrôlés par un organisme habilité, en usine aussi bien que sur chantier,

- moyens d’usinage et équipements de soudage semi-automatique et automatique,

- moyens de contrôle radiographique et de contrôle de dureté.

Ainsi que d’un ingénieur spécialisé en montage et ayant l’expérience du montage de grands ponts.

252	PONTS ET PASSERELLES SUSPENDUS OU A HAUBANS

2523	Ponts et passerelles suspendus ou à haubans

Entreprise qui, disposant d'un bureau d'études et pouvant faire appel à un bureau d’études extérieur, comprenant un département montage, conçoit et réalise des ponts ou passerelles suspendus à câbles paraboliques ou à haubans. Elle doit être titulaire de la qualification 2512.

Pour les ouvrages de portée supérieure à 90 mètres, l’entreprise doit être titulaire de la qualification 2513 ; pour ceux de portée supérieure à 120 mètres, de la qualification 2514.

# 253	PONTS ET PASSERELLES MOBILES

- Ponts et passerelles mobiles

Entreprise qui, possédant un bureau d’études et pouvant faire appel à un bureau d’études extérieur, comprenant un département montage, conçoit et réalise des ponts ou passerelles mobiles, tournants, levants, basculants ou rétractables.

Elle est capable de construire l’ossature des travées, ainsi que de concevoir les parties mécaniques, hydrauliques et électriques.

L’entreprise dispose des moyens de conception et de calculs appropriés à la complexité des ouvrages et utilise, en plus, le personnel, les équipements et les moyens de contrôle qu’exige en particulier le soudage. Elle doit être titulaire de la qualification 2512.

Pour les ouvrages de portée supérieure à 90 mètres, l’entreprise doit être titulaire de la qualification 2513 ; pour ceux de portée supérieure à 120 mètres, de la qualification 2514.

# 254	RENFORCEMENT ET REPARATION D’OUVRAGES D’ART

2542	Renforcement et réparation d’ouvrages d’art (technicité confirmée)

Entreprise qui, possédant un bureau d’études et pouvait faire appel à un bureau d’études extérieur, réalise, sur plans généralement fournis par le maître d’ouvrage, des réparations ou des renforcements de ponts métalliques de tous types, portant uniquement sur le platelage ou la couverture, à l’exclusion de la structure porteuse et des appareils d’appui.

L’entreprise dispose d’équipements appropriés à l’exécution des assemblages, notamment par soudure. Son personnel comprend au moins deux soudeurs qualifiés.

- Renforcement et réparation d’ouvrages d’art (technicité supérieure)

Entreprise qui, possédant un bureau d’études, comprenant un département montage et pouvant faire appel à un bureau d’études extérieur, réalise des réparations ou des renforcements de ponts métalliques de tous types.

L’entreprise dispose d’équipements appropriés à l’exécution des assemblages, notamment par soudure, y compris un ensemble de modes opératoires qualifiés au sens de la norme NF EN 288 et de moyens de contrôle. Le personnel affecté au soudage comporte plus de la moitié de soudeurs qualifiés.

# 261	VANNES, PORTE D’ECLUSES, BATARDEAUX ET EVACUATEURS DE SURFACE

2613	Vannes, portes d'écluses, batardeaux et évacuateurs de surface.

# 262	Vannes de fonds, conduites forcées

- Vannes de fonds, conduites forcées

# 263	BATEAUX PORTES, PORTES FLOTTANTES, ELEVATEURS A BATEAUX, SLIPWAYS

2633	Bateaux portes, portes flottantes, élévateurs à bateaux, slipways