PARC MURE – MARMONT - DCE

PLANS COURANTS FORTS / FAIBLES

- manque 1 convecteur sanitaire R+2

SUR DOCUMENTS ECRITS

LOT N° 4

- Page 3 : 2.1.4.2 à 2.1.5.1 : double emploi

LOT N° 5

- Page 15 : 2.2.1 et 2.2.1.1 : isolant 150 ou 160 mm ?

- Page 18 : 2.2.1.7 : 20 m² de modules non chauffants en stock carton et….. ( à compléter ?)

- Page 21 : 2.3.1.1 : Faux plafonds extérieurs : en CTBX et demander en variante matériau ne nécessitant pas d’entretien

LOT N° 6

- Page 2 : après le 1.3.10 manque le G.10.4 et le renommer 1.3.11

- Page 8 : remplacer G.10.4 par 1.3.11

LOT N° 7

- Il manque un paragraphe sur le chauffage par radiateurs éléctriques

- Point d’eau « communs bâtiment bureaux » pour robinet de puisage (entretien parties communes)

- Page 12 : 3.1.3 : Menuiserie extérieure vitrage double 4/12/4 au lieu de 4/6/4

- Page 15 : 3.2.1.4 : Ventilo-convecteurs : 1 boîtier de commande par lot (Nbre=6) et non pas par niveau (Nbre=3)

- Page 19 : 4.2.1 : un compteur d’eau / lot (Nbre=9)

- Page 20 : 4.2.6 : entresol activités : vasque simple et bureau lot 1 vasque triple

- Page 21 : Accessoires : taille miroir en fonction taille de la vsaque

- Page 24 : 5.4 : D.I.U.O et non pas D.I.U

- Pages 22, 23, 25 et 26 et table des matières : double emploi

LOT N° 8

- Page 8 : 2.3 première ligne : il manque un mot entre «…………. Divisionnaire est le tableau » et « directement au secondaire du…… »

LOT N° 9

- Page 11 : 2.7.1 : L’accès au chantier se fera par le 24 rue Robert Witchitz

- Page 12 : 2.10.2 dernier paragraphe : il n’y a pas de lot VRD 5 ?

- Page 23 à 25 : paragraphes 2.33 à 2.36 à supprimer (double emploi voir 2.5 à 2.8)

- Page 25 : paragraphe 2.37 à supprimer (double emploi voir 2.23)

- Page 33 : 4.1 dernière ligne : module 11.2 au lieu de 8.2

- Page 46 : 5.10.1.1 : revoir localisation (Marmont et non pas extension Ivry II)

- Page 47 : localisation suivant plan VRD PL 02

- Page 54 : 6.11.1 : L1T ou L2T mais pas L4T (se reporter au plan VRD Réseaux)

- Page 55 : 6.13 : double emploi avec 6.11

- Page 56 : 7.1 : modules 11.1, 11.2 et 11.3 au lieu de 8.1, 8.2 et 8.3

- Page 59 : 7.8.1 : dito remarque page 56

- Page 61 : 8 : dito remarque page 56

- Page 65 : 9.9 : Nombre 2 : localisation à définir avec le Maître d’Ouvrage

- Page 70 : 12.3.1 : l’article 11.02.1 n’existe pas

- Page 71 : 12.3.5 : l’article 11.02.7 n’existe pas

- Page 73 : 12.4.7 : l’article 11.02.5 n’existe pas

- Page 74 : 12.4.10 : l’article 111.07 n’existe pas

- Page 75 : 12.5.1 : les articles 111.02 et 111.03 n’existent pas